Метод прямого переосаждения ДНК в мягких условиях

При получении гомогенного ПЦР продукта, представленного только одной полосой, без шлейфа, возможно использование прямого осаждения в мягких условиях для очистки от праймеров и других компонентов ПЦР-реакции, без использования коммерческих наборов.

Cмесь NH4Ac + EtOH

(конечная концентрация ацетата аммония – 0,125 M, этанола – 70 %)

| Реактив | ## На 1 пробу (10 мкл) |
| --- | --- |
| dd H2O | 4,7 мкл |
| NH4A 5M | 1,5 мкл |
| Et OH 96% | 43,8 мкл |
| Всего: | 50 мкл |

*смесь следует заранее достать из холодильника, чтобы она нагрелась до комнатной температуры!

Добавить по 50 мкл смеси ацетата аммония с этанолом на 10 мкл ПЦР смеси, перемешать на вортексе или переворачиванием. Высаживание проводить при комнатной температуре в течение 20 минут, затем центрифугировать при 14000 об/мин в течение 20 мин, удалить супернатант, осадок промыть 250–500 мкл 70% этанола комнатной температуры и высушить в термостате или вакуумной центрифуге.

Примечание: при высаживании из большего объема, количество этанола для промывки следует увеличить.

Растворить в деионизованной воде, определить концентрацию на агарозном геле и использовать аликвоту для постановки сиквенсной реакции.